Перечень областей аттестации лабораторий теплотехнических измерений

|  | Принят Наблюдательным советом, решение бюро от 01.04.2022 г. № 105 - БНС Введен в действие с 01.04.2022 г. |
| --- | --- |

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) | Документы, устанавливающие требования и методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые электростанции (ТЭС) и котельные: |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
| 1.1. | Котлоагрегаты, работающие на газообразном топливе |  |  |
| 1.1.1. |  | Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь | СО 34.26.718 |
| 1.1.2. |  | Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования | РД 34.20.321 (МУ 34-70-184-87) |
| 1.1.3. |  | Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов | СО 34.26.725 |
| 1.1.4. |  | Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов | РД 34.39.301-87 |
| 1.1.5. |  | Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива | РД 34.37.302 СО 153-34.37.303.-2003 РД 34.43.201-88 РД 34.43.206-94 СТО 70238424.27.100.053-2013 РД 153-34.1-11.320-00 РД 34.11.324-90 |
| 1.1.6. |  | Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы | РД 34.11.306-86 |
| 1.1.7. |  | Измерение давления, расходов, температур воздуха: - перед и после вентиляторов - в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей - на горелки | СО 34.26.726 РД 153-34.1-11.312-2000 |
| 1.1.8. |  | Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам | # СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.1.9. |  | Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ | СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.1.10. |  | Испытания на плотность: - газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой - систем газоснабжения - внутренних технологических систем | РД 153-34.1-26.303-98 СО 34.32.503 |
| 1.1.11. |  | Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д. | РД 153-34.1-39.502-98 РД 153-34.1-39.504-00 |
| 1.1.12. |  | Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации | СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.1.13. |  | Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки: - паропроизводительности котла - параметров пара - качества пара - параметров питательной воды - качества питательной воды - потерь тепла - воздушного баланса - общего тепловосприятия поверхностей нагрева - КПД котла | РД 34.26.609-97 |
| 1.1.14. |  | Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки: - оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам) - определение диапазона нагрузок - потерь тепла - аэродинамических характеристик газовоздушного тракта - КПД котла - составление нормативно-технических характеристик работа оборудования | РД 34.26.609-97 |
| 1.1.15. |  | Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения: - характеристик работы оборудования - оптимального избытка воздуха - распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам - максимальной нагрузки | РД 34.26.609-97 |
| 1.1.16. |  | Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла | СО 34.26.717 СО 34.26.720 СО 34.26.725 |
| 1.1.17. |  | Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды | РД 153-34.0-11.209-99 |
| 1.1.18. |  | Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.) | РТМ 108.711.02-79 |
| 1.2. | Котлоагрегаты, работающие на жидком топливе |  |  |
| 1.2.1. |  | Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь | СО 34.26.718 |
| 1.2.2. |  | Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования | РД 34.20.321 |
| 1.2.3. |  | Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов | СО 34.26.725 |
| 1.2.4. |  | Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов | РД 34.39.301-87 |
| 1.2.5. |  | Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива | РД 34.37.302 СО 153-34.37.303.-2003 РД 34.43.201-88 РД 34.43.206-94 СТО 70238424.27.100.053-2013 РД 153-34.1-11.320-00 РД 34.11.324-90 |
| 1.2.6. |  | Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы | РД 34.11.306 |
| 1.2.7. |  | Измерение давления, расходов, температур воздуха: - перед и после вентиляторов - в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей - на горелки | СО 34.26.726 РД 153-34.1-11.312-2000 |
| 1.2.8. |  | Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам | # СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.2.9. |  | Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ | СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.2.10. |  | Испытания на плотность: - газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой - систем газоснабжения - внутренних технологических систем | РД 153-34.1-26.303-98 СО 34.32.503 |
| 1.2.11. |  | Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д. | РД 153-34.1-39.502-98 РД 153-34.1-39.504-00 |
| 1.2.12. |  | Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации | СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.2.13. |  | Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки: - паропроизводительности котла - параметров пара - качества пара - параметров питательной воды - качества питательной воды - потерь тепла - воздушного баланса - общего тепловосприятия поверхностей нагрева - КПД котла | РД 34.26.609-97 |
| 1.2.14. |  | Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки: - оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам) - определение диапазона нагрузок - потерь тепла - аэродинамических характеристик газовоздушного тракта - КПД котла - составление нормативно-технических характеристик работа оборудования | РД 34.26.609-97 |
| 1.2.15. |  | Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения: - характеристик работы оборудования - оптимального избытка воздуха - распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам - максимальной нагрузки | РД 34.26.609-97 |
| 1.2.16. |  | Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла | СО 34.26.717 СО 34.26.720 СО 34.26.725 |
| 1.2.17. |  | Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды | РД 153-34.0-11.209-99 |
| 1.2.18. |  | Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.) | РТМ 108.711.02-79 |
| 1.2.19. |  | Проведение тарировки мазутных форсунок по производительности и характеру распыливания на стенде | # ГОСТ 23689-79 |
| 1.2.20. |  | Измерение (пирометрическое) яркости факела и действительной температуры | ГОСТ 23689-79 |
| 1.3. | Котлоагрегаты, работающие на твёрдом топливе |  |  |
| 1.3.1. |  | Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь | СО 34.26.718 |
| 1.3.2. |  | Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования | РД 34.20.321 |
| 1.3.3. |  | Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов | СО 34.26.725 |
| 1.3.4. |  | Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов | РД 34.39.301-87 |
| 1.3.5. |  | Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива | РД 34.37.302 (СО 153-34.37.302) СО 153-34.37.303.-2003 РД 34.43.201-88 РД 34.43.206-94 СТО 70238424.27.100.053-2013 РД 153-34.1-11.320-00 РД 34.11.324-90 |
| 1.3.6. |  | Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы | РД 34.11.306-86 |
| 1.3.7. |  | Измерение давления, расходов, температур воздуха: - перед и после вентиляторов - в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей - на горелки | СО 34.26.726 РД 153-34.1-11.312-2000 |
| 1.3.8. |  | Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам | # СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.3.9. |  | Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ. | СТО 70238424.27.100.042-2009 СО 34.32.503 |
| 1.3.10. |  | Испытания на плотность: - газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой - систем газоснабжения - внутренних технологических систем | РД 153-34.1-26.303-98 СО 34.32.503 |
| 1.3.11. |  | Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д. | РД 153-34.1-39.502-98 РД 153-34.1-39.504-00 |
| 1.3.12. |  | Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации | СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.3.13. |  | Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки: - паропроизводительности котла - параметров пара - качества пара - параметров питательной воды - качества питательной воды - потерь тепла - воздушного баланса - общего тепловосприятия поверхностей нагрева - КПД котла | РД 34.26.609-97 |
| 1.3.14. |  | Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки: - оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам) - определение диапазона нагрузок - потерь тепла - аэродинамических характеристик газовоздушного тракта - КПД котла - составление нормативно-технических характеристик работа оборудования | РД 34.26.609-97 |
| 1.3.15. |  | Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения: - характеристик работы оборудования - оптимального избытка воздуха - распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам - максимальной нагрузки | РД 34.26.609-97 |
| 1.3.16. |  | Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла | СО 34.26.717 СО 34.26.720 СО 34.26.725 |
| 1.3.17. |  | Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды | РД 153-34.0-11.209-99 |
| 1.3.18. |  | Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.) | РТМ 108.711.02-79 |
| 1.3.19. |  | Определение технического и элементарного состава топлива | РД 34.44.205-89 |
| 1.3.20. |  | Определение качества помола угольной пыли | # ГОСТ 2093-82 |
| 1.3.21. |  | Определение состава очагового остатка | РД 34.44.201-84 |
| 1.3.22. |  | Испытания ленточных конвейеров (питателей) | СТО 70238424.27.100.028-2009 |
| 1.3.23. |  | Испытания систем пневмотранспорта и оборудования складов сухой золы | РД 34.27.302-92 # МУ 34-70-181-87 РД 34.27.406 |
| 1.3.24. |  | Испытания систем гидрозолоудаления и золоулавливающих установок | РД 153-34.0-02.308-98 РД 153-34.1-27.301-2001 РД 34.27.405 |
| 1.4. | Турбинные установки и турбинное вспомогательное оборудование |  |  |
| 1.4.1. |  | Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями | МУ 34-70-093-84 |
| 1.4.2. |  | Проведение экспресс - испытаний турбин с целью определения изменения экономичности в течение межремонтного периода или в результате капитального ремонта или реконструкции | РД 153-34.1-30.311-96 СТО 70238424.27.040.007-2009 РД 34.20.581-96 |
| 1.4.3. |  | Проведение испытаний питательных насосных агрегатов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.708 |
| 1.4.4. |  | Проведение испытаний конденсатных насосов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.711 |
| 1.4.5. |  | Проведение испытаний конденсационных установок паровых турбин с целью определения их фактических показателей | МУ 34-70-010-82 |
| 1.4.6. |  | Проведение испытаний регенеративных подогревателей низкого давления с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-005-82 |
| 1.4.7. |  | Проведение испытаний регенеративных подогревателей высокого давления с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-006-82 |
| 1.4.8. |  | Проведение испытаний сетевых насосов с целью определения их фактических показателей | СО 34.41.707 |
| 1.4.9. |  | Проведение испытаний сетевых подогревателей с целью определения их фактической экономичности | МУ 34-70-001-82 |
| 1.4.10. |  | Проведение испытаний деаэрационных установок с целью определения их фактических показателей работы | СО 34.40.514 СО 34.40.515 |
| 1.4.11. |  | Проведение испытаний автоматических систем регулирования и защит паровых турбин с целью соответствия характеристик их работы НТД | МУ 34-70-062-83 (СО 153-34.30.310, РД 34.30.310) |
| 1.4.12. |  | Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний газовых турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями | ГОСТ 20440-75 |
| 1.5. | Средства и системы автоматического регулирования и защиты |  |  |
| 1.5.1. |  | ## Испытания технологических защит | СО 34.35.135-96 (РД 34.35.135-96) СО 34.35.503-00 (РД 153-34.1-35.503-00) СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.5.2. |  | Испытания АСР турбины | СО 34.35.417-2001 (РД 153-34.1-35.417-2001) СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.5.3. |  | Испытания АСР процесса горения | СО 34.35.417-2001 (РД 153-34.1-35.417-2001) СТО 70238424.27.100.078-2009 |
| 1.5.4. |  | Испытания энергоблоков ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты | СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 |
| 1.5.5. |  | Испытания генерирующего технологического оборудования ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в общем первичном регулировании частоты |  |
| 1.5.6. |  | Испытания измерительных каналов АСУТП | СО 34.11.204-97 (РД 153-34.0-11.204-97) СО 34.11.205-98 (РД 153-34.0-11.205-98) СО 34.11.201-97 (РД 153-34.0-11.201-97) СО 34.11.206-94 (РД 34.11.206-94) |
| 1.6. | Водно-химическое хозяйство ТЭС и котельных. Маслохозяйство |  |  |
| 1.6.1. |  | Испытания оборудования ВПУ | РД 153-34.1-37.311-98 |
| 1.6.2. |  | Теплохимические испытания паровых стационарных котлов | РД 153-34.1-37.313-00 |
| 1.6.3. |  | Измерение концентрации веществ в трансформаторных маслах | РД 34.43.202-84 РД 34.43.201-88 РД 34.43.107-95 СТО 70238424.27.100.053-2013 |
| 1.6.4. |  | Измерение концентрации веществ в турбинных маслах. Определение свойств турбинных масел | РД 34.43.203-94 СТО 70238424.27.100.053-2013 РД 34.43.205-95 РД 34.43.206-94 СТО 70238424.27.100.053-2013 РД 34.43.207-95 РД 34.43.208-95 РД 153-34.0-43.210-00 РД 153-34.1-43.211-00 РД 153-34.1-43.212-2000 (СО 34.43.212-00) |
| 1.7. | Системы технического водоснабжения |  |  |
| 1.7.1. |  | Испытание брызгальных установок и водохранилищ-охладителей | СО 34.22.509 |
| 1.7.2. |  | Испытание циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения | СО 34.41.711 |
| 2. | Гидромеханическое оборудование ГЭС |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. |
| 2.1. |  | Испытания системы регулирования гидротурбин | ## СТО 70238424.27.140.001-2011 |
| 2.2. |  | Испытания гидротурбинных агрегатов при вводе их в эксплуатацию. | СТО 70238424.27.140.005-2008 |
| 2.3. |  | Испытания подпятников гидротурбинных агрегатов (гидроагрегатов) | СТО 70238424.27.140.001-2008 |
| 2.4. |  | Эксплуатационные энергетические испытания гидроагрегатов | СТО 70238424.27.140.001-2008 |
| 3. | Тепловые сети |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. |
| 3.1. |  | Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов водяных тепловых сетей | РД 34.09.255-97 (СО 34.09.255-97) |
| 3.2. |  | Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов паровых тепловых сетей. | ## РД 34.09.255-97 |
| 3.3. |  | Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь | РД 34.20.519-97 (CO 34.20.519-97) СТО 70238424.27.010.004-2009 |
| 3.4. |  | Измерение потенциала блуждающих токов для установления условий протекания электрохимической коррозии | РД 153-34.0-20.518-2003 СТО 70238424.27.060.002-2008 |
| 3.5. |  | Испытания по определению параметров нестационарных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения | РД 153-34.1-20.365-98 (СО 34.20.365-98) |
| 3.6. |  | Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | РД 153-34.1-20.329-2001 (СО 34.20.329-2001) СТО 70238424.27.010.004-2009 |
| 3.7. |  | Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей на плотность и прочность | СП 124.13330.2012 РД 153-34.0-20.522-99 СТО 70238424.27.010.004-2009 |
| 3.8. |  | Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации | СТО 70238424.27.010.004-2009 |
| 3.9. |  | Испытания антикоррозионных покрытий для подземных трубопроводов тепловых сетей | МУ 34-70-151-86 (РД 153-34.20.325, СО 153-34.20.325) СО 153-34.20.501-03 |
| 3.10. |  | Испытания по определению характеристик сетевых насосных агрегатов | СО 34.41.709 |
| 3.11. |  | Испытание по определению характеристик сетевых теплообменников | МУ 34-70-001-82 (СО 34.40.513) |
| 3.12. |  | Испытания по определению фактических характеристик гидравлических автоматических систем регулирования в тепловых сетях, в том числе приемо-сдаточные | РД 34.35.415-97 (СО 34.35.415-97) |
| 4. | Тепловые энергоустановки систем теплопотребления |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. |
| 4.1. |  | Испытания теплонасосных установок для определения их эксплуатационных показателей | # МДК 4-03.2001 |
| 4.2. |  | Испытания на прочность и плотность трубопроводов и оборудования систем теплопотребления, подключенных по зависимой схеме | РД 153-34.1-20.329-2001 СТО 70238424.27.010.004-2009 |
| 4.3. |  | Проведение тепловых испытаний для определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций | ГОСТ Р 56623-2015 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 31167-2009 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 26253-2014 |
| 4.4. |  | Испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции | ГОСТ 34060-2017 |
| 4.5. |  | Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха горячего водоснабжения | # СП 347.1325800.2017 ГОСТ 34060-2017 |
| 4.6. |  | Тепловые испытания на равномерность прогрева отопительных приборов |  |
| 4.7. |  | Проведение тепловых испытаний для определения распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками |  |
| 4.8. |  | Испытания теплообменных аппаратов на тепловую производительность. |  |
| 4.9. |  | Наладочные испытания сушильных установок и характеристик работы основного и вспомогательного оборудования |  |
| 4.10. |  | Испытания выпарных установок с составлением режимных карт. |  |
| 4.11. |  | Испытания ректификационных установок с составлением режимных карт |  |
| 4.12. |  | Испытания установок для термовлажностной обработки железобетонных изделий с составлением режимных карт |  |
| 4.13. |  | Испытания на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения |  |

Примечание: если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.