Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| башенного крана, 3 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 40.17400.11 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Машинист крана общего назначения, |
| --- | --- |
| 40.174 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального  экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т | Знание устройства, принципа действия, предельной грузоподъемности, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15т (1/0) |
| Критерии работоспособности обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации (1/0) |
| Нормы браковки элементов крановых путей | Знание норм браковки элементов крановых путей (1/0) |
| Границы опасной зоны при работе башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т | Знание границ опасной зоны при работе башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т (1/0) |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые башенные краны (самоходные, стационарные, самоподъемные) грузоподъемностью до 15 т | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые башенные краны (самоходные, стационарные, самоподъемные) грузоподъемностью до 15 т (1/0) |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т (1/0) |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки | Знание устройства грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки (1/0) |
| Виды грузов и способы их строповки | Знание виды грузов и способы их строповки (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации (1/0) |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки | Знание порядка хранения и передачи ключ-марки (1/0) |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения. |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Управление башенными кранами (самоходными, стационарными, самоподъемными) грузоподъемностью до 15 т при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ | Умение управлять башенными кранами (самоходными, стационарными, самоподъемными) грузоподъемностью до 15 т при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ |
| Осуществление контроля технического состояния башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т во время работы | Умение осуществлять контроль технического состояния башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т во время работы |
| Определять неисправности в работе башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в процессе выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ | Умение определять неисправности в работе башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в процессе выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ |
| Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары | Умение определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары |
| Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза | Умение определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза |
| Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т | Умение выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т |
| Применять средства индивидуальной защиты | Умение применять средства индивидуальной защиты |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |
| --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими |  |
| принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для |  |
| проведения тестирования. |  |

| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, |  |  |  |
| в том числе грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми |  |  |  |
| обоймами. В наличии должны иметься индивидуальные средства защиты, а |  |  |  |
| также средства измерений и наборы необходимых инструментов. Возможно |  |  |  |
| проведение практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |  |  |  |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с заявителем) |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на |  |  |  |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания |  |  |  |
| подъемных сооружений или не менее 3 лет в области подготовки и оценки |  |  |  |
| соответствия (аттестации, сертификации) персонала и специалистов. |  |  |  |
| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных |  |  |  |
| мероприятий: | Перед проведением практического этапа |  |  |
| квалификационного экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в |  |  |  |
| эксплуатации, соискатель и члены квалификационной комиссии центра |  |  |  |
| оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране труда в |  |  |  |
| организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |  |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |  |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15т |  |  |
|  | Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел (механизм) башенного крана Рис.1 в соответствии с названиями этих узлов (механизмов) Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. Башня крана; Кабина машиниста. Оголовок стрелы; Ходовое устройство. Стреловой канат; Грузовой канат. Поворотная платформа; Опорно-поворотное устройство. Грузовой полиспаст; Стрела. Грузовая лебедка; Противовес. Стреловая лебедка; Стреловой полиспаст. Крюковая подвеска; Распорка. Подкрановый путь. \ Рис.1 |
|  | На рисунке изображены схемы правильной и неправильной запасовки тележечного каната, тележечного каната с отводным блоком перед барабаном, стрелового каната, грузового каната. Укажите неправильные схемы. 1) б, г, е, з; 2) а, г, д, ж; 3) а, г, е, ж; 4) б, в, д, з; 5) а, г, д, з; 6) все правильные; 7) все неправильные. |  |
|  | С какой целью устанавливаются тупиковые упоры в конце кранового пути? 1) для обеспечения срабатывания ограничителя механизма передвижения крана; 2) для гашения остаточной скорости крана; 3) для предотвращения выхода людей на подкрановый путь; 4) для обозначения границ опасной зоны при работе крана. |  |
|  | Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II Колонка I; Колонка II. 1.; А. Редуктор. 2; Б. Тормоз ТКГ-200. 3.; В. Колесо крановое ведущее. 4.; Г. Механизм передвижения башенного крана. 5; Д. Кабина крановщика башенного крана. 6; Е. Ходовая рама башенного крана. 7.; Ж. Электродвигатель. 8.; З. Ходовое колесо. |
| Критерии работоспособности обслуживаемых башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |
|  | Соотнесите рисунки из колонки I и название дефектов канатов из колонки II 1.; А. Выдавливание сердечника. 2.; Б. Местное увеличение диаметра каната. 3.; В. Перекручивание каната. 4.; Г. Залом каната. 5.; Д. Местное уменьшение диаметра каната. 6.; Е. Выдавливание проволок или расслоения прядей. 7.; Ж. Корзинообразная деформация. 8.; З. Перегиб каната. 9.; И. Раздавливание каната. 1. –; 2. –; 3. –. 4. –; 5. –; 6. –. 7. –; 8. –; 9. –. |
|  | Каким значениям должны соответствовать предельные расстояния: А) между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок; Б) то же расстояние на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок; В) нормативный запас высоты из условий безопасного производства работ на верхней отметке здания? 1) А = 250 мм; Б = 500 мм; В = 2000 мм. 2) А = 300 мм; Б = 600 мм; В = 2100 мм. 3) А = 700 мм; Б = 400 мм; В = 2000 мм. 4) А = 500 мм; Б = 1000 мм; В = 2400 мм. 5) А = 750 мм; Б = 1200 мм; В = 2400 мм. 6) А = 1000 мм; Б = 1500 мм; В = 2500 мм. |  |
| Нормы браковки элементов крановых путей |  |  |
|  | Укажите допустимую величину зазора в стыках рельсов кранового пути 1) 9 мм при температуре 0 °C и длине рельса 10,0 м; 2) 6 мм при температуре 0 °C и длине рельса 12,5 м; 3) 10 мм при температуре 20 °C и длине рельса 10,0 м; 4) 15 мм при температуре 20 °C и длине рельса 10,5 м; |  |
| Границы опасной зоны при работе башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т |  |  |
|  | На приведенной схеме определения опасной зоны на период испытания крана, укажите ответы, где цифры и (или) буквы обозначения не соответствуют указанным элементам. 1) 1 — место возводимого здания; 2) 2 — кран; 3) 3 — рельсовый путь; 4) 4 — место для складирования элементов; 5) 5 — дорога для автотранспорта; 6) 6 — монтажная площадка; 7) S — полный габарит крана; 8) ∆L – величина определяемая габаритами перемещаемых грузов и возможным отлетом груза. |  |
| Требования технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые башенные краны (самоходные, стационарные, самоподъемные) грузоподъемностью до 15 т |  |  |
|  | С какой перегрузкой должны проводиться динамические испытания башенного крана? 1) 5 % максимальной грузоподъемности; 2) 10 % максимальной грузоподъемности; 3)20 % максимальной грузоподъемности; 4) 30 % максимальной грузоподъемности; 5) 50 % максимальной грузоподъемности. |  |
|  | Какой нагрузкой проводят статические испытания башенного крана? 1) равной паспортной грузоподъемности грана; 2) на 10% превышающей паспортную грузоподъемность крана. 3) на 25% превышающей номинальную паспортную грузоподъемность крана; 4) равной паспортной грузоподъемности крана для механизма главного подъема. |  |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т |  |  |
|  | Укажите порядок действий машиниста башенного крана в случае потери устойчивости крана (из-за неисправности кранового пути, поломки осей колес и других элементов крана, перегрузки и т.п.) 1) немедленно прекратить подъем; 2) подать предупредительный сигнал; 3) опустить груз на землю, площадку или перекрытие; 4) установить причину аварийной ситуации. 5) все вышеперечисленные мероприятия. |  |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |  |
|  | Укажите при каких повреждениях стальной канат подлежит браковке: 1) разрыв одной пряди; 2) обрыв одной пряди не влияет на стальной канат, так как он имеет 6-ти кратный запас прочности; 3) повреждение защитного лакокрасочного покрытия; 4) внутренний износ сердечника. |  |
| Виды грузов и способы их строповки |  |  |
|  | На каких рисунках показаны неправильные (ненадежные) способы строповки монтируемого оборудования или конструкций? 1) рис. 1, рис. 4, рис. 5 2) рис. 1, рис. 3, рис. 5 3) рис. 2, рис. 4, рис. 6 4) рис. 2, рис. 3, рис. 6 |  |
| Системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |  |  |
|  | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз? 1) осторожно; 2) стоп; 3) передвинуть кран; 4) окончание работ. |  |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки |  |  |
|  | Где находится ключ-марка? 1) передается сменщику или сдается мастеру для хранения на стенде с отметкой в журнале о выдачи «ключа-марки»; 2) забирается машинистом с собой; 3) прячется в надежном месте. |  |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов башенных кранов (самоходных, стационарных, самоподъемных) грузоподъемностью до 15 т, возникающих в процессе работы |  |  |
|  | При каких неисправностях механизмов и приборов башенные краны не допускаются к работе? 1) поломке механизмов или металлоконструкций крана; 2) появлении напряжения на корпусе электродвигателя, контроллера, кожухе аппаратов, крюке или металлических конструкциях крана; 3) закручивании канатов грузового полиспаста; 4) верно все перечисленное. |  |
| Основные сведения по организации труда |  |  |
|  | Кому разрешается выполнять зацепку груза на крюк башенного крана без предварительной обвязки? 1) мастеру цеха; 2) подсобному рабочему цеха, прошедшему инструктаж по охране труда на рабочем месте; 3) персоналу основных рабочих профессий, прошедшему проверку навыков по зацепке грузов и инструктаж на рабочем месте. 4) стропальщику; |  |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |
|  | На какое напряжение должна быть переносная лампа, применяемая крановщиком при осмотре крана? 1) не выше 12 В; 2) не выше 24 В; 3) не выше 36 В; 4) не выше 42 В; 5) не выше 110 В; |  |
|  | В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, лежащего на спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 1) придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь; 2) вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников; 3) повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове; 4) приступить к реанимации и вызвать скорую помощь; |  |
|  | Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 1) только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 2) только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации; 3) только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Практическое задание № 1 Проведение внешнего осмотра в доступных местах металлоконструкций башенного крана (башню, стрелу, портал) и соединения отдельных секций башни крана Критерии оценки: Полнота и точность проведения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 3 балла.. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. 2. Практическое задание № 2 Определить пригодность к работе крюка, его крепление в крюковой обойме и замыкающего устройства на нем. Критерии оценки: Наиболее полное и объективное обоснование причин браковки крюка и крюковой обоймы (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в крюковой подвеске или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. 3. Практическое задание № 3 Подготовка башенного крана к работе, начиная с получения ключ-марки, включения вводного рубильника и проверки работы на холостом ходу механизма подъема груза. Критерии оценки: Полнота и точность работ по подготовке крана (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильные и неуверенные действия – минус 5 баллов. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков работ по подготовке крана или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х заданий: |
| --- | --- |
| 3 практических работ. В каждом задании проверяются все указанные для |  |
| профессиональной квалификации трудовые функции. Оценки выставляются |  |
| по ходу выполнения задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной системе). Максимальная сумма весов оцениваемых |  |
| субкритериев может составить 100 баллов. |  |
| Практическая часть экзамена считается сданной, в случае, если соискатель |  |
| продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в положениях |  |
| профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или     квалификационным    требованиям       по

| квалификации: | Машинист башенного крана, 3 уровень |
| --- | --- |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)