Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| портального крана, 4 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 40.17400.20 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Машинист крана общего назначения, |
| --- | --- |
| 40.174 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Знание назначения, устройства, принципа действия, предельной грузоподъемности, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых кранов, а также грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, норм их браковки (1/0). |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |
| Критерии работоспособности обслуживаемых портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых кранов, норм браковки элементов крановых путей в соответствии с требованиями их руководств (инструкций) по эксплуатации (1/0) |
| Нормы браковки элементов крановых путей |  |
| Границы опасной зоны при работе портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Знание границы опасной зоны при работе портального крана (1/0) |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые портальные краны грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые краны (1/0) |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов на обслуживаемые портальные краны грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, порядка хранения и передачи ключ – марки, установленной в организации (1/0) |
| Порядок хранения и передачи ключ - марки |  |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т, возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов портальных кранов, возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения |
| Технологический процесс транспортировки грузов | Знание технологического процесса транспортировки груза и людей |
| Требования к процессу подъема и транспортировки людей |  |
| Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений | Знание технических требований к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
| Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях | Знание порядка производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
| Порядок организации работ повышенной опасности |  |
| Порядок технического обслуживания портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т и система планово-предупредительных ремонтов | Знание требований к порядку обслуживания портальных кранов |
| Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |  |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Проверка путем осмотра и опробования аппаратуры системы управления портального кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить установку крана на место, предназначенное для проведения работ (технического обслуживания) |
| Установка портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т на место, предназначенное для стоянки, принятие мер к их затормаживанию |  |
| Ознакомление с технологическими регламентами, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов | Наличие навыков и профессиональных знаний, связанных с технологическими регламентами, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов |
| Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов, портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Умение проводить внешний осмотр металлоконструкций, устройств, крановых путей, механизмов и приборов, проверку на холостом ходу механизмов, устройств и приборов портального крана |
| Проведение осмотра крановых путей |  |
| Осуществление контроля наличия ограждения механизмов, устройств портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить правильность установки ограждения механизмов, устройств портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |
| Управление портальными кранами грузоподъемностью свыше 15 до 25 т при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ | Умение управлять механизмами портального крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов |
| Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Умение выполнять работы по проверке на холостом ходу механизмов, устройств и приборов портальных кранов |
| Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т | Умение выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию портального крана в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкцией машиниста портальных кранов, а также мелкий ремонт крана |
| Выполнение мелкого ремонта портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |  |
| Документальное оформление результатов осмотра | Правильное оформление документов по результатам своих действий |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими принадлежностями. |  |  |  |
| Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования |  |  |  |
| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, в том числе |  |  |  |
| грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми обоймами. В наличии должны |  |  |  |
| иметься индивидуальные средства защиты, а также средства измерений и наборы |  |  |  |
| необходимых инструментов. Возможно проведение практического этапа квалификационного |  |  |  |
| экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с |  |  |  |
| заявителем) |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на технических |  |  |  |
| должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания подъемных сооружений |  |  |  |
| или не менее 3 лет в области подготовки и оценки соответствия (аттестации, сертификации |  |  |  |
| персонала и специалистов. |  |  |  |
| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных мероприятий |  |  |  |
|  | Перед проведением практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |  |  |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации, соискатель и члены квалификационной |  |  |  |
| комиссии центра оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране |  |  |  |
| труда в организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |  |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |  |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание технологического процесса транспортировки грузов |  |  |  |
| 1 |  |  | Что запрещается машинисту крана при подъеме и перемещении грузов? Выберете правильные ответы. 1) Поднимать груз, находящийся в наклонном положении; 2) применять немаркированные грузозахватные приспособления; 3) поднимать груз, находящийся в таре, заполненной на уровне бортов; 4) подтаскивать груз по земле, рельсам при косом натяжении канатов; 5) подавать звуковой сигнал перед проведением каждой операции. |
| Знание требований к процессу подъема и транспортировки людей |  |  |  |
| 2 |  |  | В каких случаях допускается поднимать, опускать и переносить краном людей? Укажите правильный ответ. 1) Не допускается; 2) в случае оказания помощи пострадавшим; 3) в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации крана; 4) в отдельных случаях в специальной люльке для производства окрасочных и ремонтных работ, 5) в отдельных случаях для ремонтных работ и креплению и раскреплению груза. |
| Знание назначения, устройства, принципов действия, грузовых характеристик, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |  |  |  |
| 3 | - Каким специальным устройством должны быть снабжены портальные краны, у которых подвод электроэнергии производится при помощи гибкого кабеля? - 1) Устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. - 2) кабельным барабаном для автоматического наматывания (сматывания) питающего кабеля. - 3)специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой). |  |  |
| 4. | Запишите цифры, которые указывают на рисунке узел (механизм) ходовой тележки портального крана в соответствии с названиями этих узлов (механизмов) Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. Балансир; Противоугонный захват. Кабина управления; Грузозахватный орган. Противовес; Гусек. Поворотная платформа; Рычажно-канатная система. |
| Знание критериев работоспособности обслуживаемых портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т в соответствии с требованиями Руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |  |
| 5 | Допустимый износ фрикционных накладок тормоза. 1) 25% 2) 10% 3) 50% |  |  |
| 6 | Укажите допустимую величину сужения (расширения) колеи кранового пути 1) 15 мм; 2) 20 мм; 3) 22,5мм; 4) 25 мм. |  |  |
| Знание границ опасной зоны при работе портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |  |  |  |
| 7 | Какие требования к зоне монтажной площадки? 1) Ограждается по периметру, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и сигнальные фонари. 2) Ограждается по периметру, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и таблички. 3) Ограждается опасная зона, на ограждениях вывешиваются знаки безопасности и сигнальные фонари. |  |  |
| Знание технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые портальные краны грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |  |  |  |
| 8 | С какой периодичностью проводится сезонное техническое обслуживание крана? 1) 1 раз в год; 2) в соответствии с указаниями специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации; 3) 2 раза в год; 3) 4 раза в год. |  |  |
| 9 | Какая смазка применяется для катков и рельсов опорно – поворотного устройства портальных кранов? 1) Графитовая; 2) трансмиссионная смазка; 3) канатная. |  |  |
| Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т |  |  |  |
| 10 | Если во время работы крана имели место авария или несчастный случай, то машинист крана должен: 1) Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ; 2) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая; 3) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей; 4) Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора. |  |  |
| 11 | В каких случаях машинист крана обязан прекратить работу портального крана? 1) При падении напряжения под нагрузкой ниже 15 В от номинального напряжения сети; 2) при падении напряжения под нагрузкой ниже 15 % от номинального напряжения сети; 3) при падении напряжения под нагрузкой ниже 10 % от номинального напряжения сети. |  |  |
| Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |  |  |  |
| 12 | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: Руку быстро поднять вверх с наклоном вперед, ладонью в сторону крановщика? 1) Осторожно; 2) Остановить; 3) Передвинуть кран; 4) Окончание работ. |  |  |
| Знание порядка хранения и передачи ключ - марки |  |  |  |
| 13 | Каким документом определяется порядок передачи ключ-марка? 1) Паспортом крана; 2) инструкцией по эксплуатации; 3) инструкцией по охране труда машиниста крана; 4) руководством по эксплуатации. |  |  |
| Знание признаков неисправностей механизмов и приборов портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т, возникающих в процессе работы |  |  |  |
| 14 | К основным неисправностям механизма опорно-поворотного устройства относятся: 1) Трещины в металлоконструкциях портала; 2) износ рабочих поверхностей катков опорно-поворотного устройства; 3) неравномерный износ по длине зубьев шестерни и венца зубчатой передачи механизма поворота; 4) ослабление болтовых соединений металлоконструкции портала. |  |  |
| 15 | Что не относятся к неисправностям, вызывающим шум в редукторе механизма подъема?: 1) износ подшипников или шестерен; 2) недостачно смазки; 3) несоосность валов; 4) редуктор не закреплен. |  |  |
| Знание основных сведений по организации труда |  |  |  |
| 16 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь машинист крана с электрическим приводом? 1) Не ниже 4; 2) Не ниже 2; 3) Не ниже 3; 4) 1. |  |  |
| Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |  |
| 17 | Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? 1) По возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета; 2) Поднимать сдавливающий ноги предмет; 3) Предлагать обильное теплое питье; 4) Предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических реакций). |  |  |
| 18 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) Только огнетушителем; 2) Только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) Только ведром с водой; 4) Огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения. |  |  |
| Знание порядка организации работ повышенной опасности |  |  |  |
| 19 | Что относится к предохранительным средствам, обеспечивающим безопасность работы на высоте? 1) лестницы и стремянки; 2) предохранительные пояса и страховочные канаты; 3) леса и подмости; 4) подвесные люльки. |  |  |
| Знание требований к порядку технического обслуживания портальных кранов грузоподъемностью свыше 15 до 25 т, крановых путей и система планово-предупредительных ремонтов |  |  |  |
| 20 | Где регистрируют результаты выполненных технических обслуживаний крана? 1) В паспорте крана; 2) в сменном (вахтенном) журнале; 3) в журнале учета технического обслуживания и ремонта; 4) в наряде-задании. |  |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Проверка наличия и исправности приборов и устройств безопасности на кране, оснащенным дистанционным управлением (радиоуправлением), осмотр и определение пригодности к работе грузозахватного органа и съемных грузозахватных приспособлений и тары. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) проведение осмотра не в полном объеме – минус 10 баллов.. в) не обнаружение во время осмотра и опробования крана заданных неисправностей и недостатков – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра приборов и устройств безопасности, проверки, осмотра и определения пригодности к работе грузозахватного органа и съемных грузозахватных приспособлений и тары портального крана; 0 баллов/%. |
|  | 2. Подготовка крана к работе, начиная с запуска двигателя, до включения исполнительного механизма. Критерии оценки: 1. Полнота и точность работ по подготовке крана к работе (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 5баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 19 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков установки портального крана на место, предназначенное для проведения работ; 0 баллов/%. 3. Управление механизмами портального крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов Критерии оценки: 1. Технически грамотное управление краном (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков управления механизмами портального крана; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х практических |
| --- | --- |
| работ. В каждом задании проверяются указанные для профессиональной |  |
| квалификации трудовые функции. Оценки выставляются по ходу выполнения |  |
| задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной системе). Максимальная сумма весов оцениваемых субкритериев может |  |
| составить 100 баллов. Практическая часть экзамена считается сданной, в случае |  |
| если соискатель продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в |  |
| положениях профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

12.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям по

| квалификации: | Машинист крана портального, 4 уровень |
| --- | --- |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)