Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| пневмоколесного крана, 4 уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 40.17400.16 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Машинист крана общего назначения, |
| --- | --- |
| 40.174 |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т | Знание назначения, устройства, принципа действия, предельной грузоподъемности, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых кранов, а также грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, норм их браковки (1/0). |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |
| Критерии работоспособности обслуживаемых пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых кранов в соответствии с требованиями их руководств (инструкций) по эксплуатации (1/0) |
| Порядок передвижения пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т к месту и на месте производства работ | Знание порядка передвижения крана к месту и на месте производства работ (1/0) |
| Границы опасной зоны при работе пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т | Знание границы опасной зоны при работе пневмоколесного крана (1/0) |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые пневмоколесные краны грузоподъемностью свыше 25 т | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые краны (1/0) |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации (1/0) |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т, возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов пневмоколесных кранов, возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения |
| Технологический процесс транспортировки грузов | Знание технологического процесса транспортировки груза и людей |
| Требования к процессу подъема и транспортировки людей |  |
| Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений | Знание технических требований к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
| Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях | Знание порядка производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
| Порядок организации работ повышенной опасности |  |
| Порядок технического обслуживания пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т и система планово-предупредительных ремонтов | Знание требований к порядку обслуживания пневмоколесных кранов |
| Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |  |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить площадку для установки крана и правильно установить пневмоколесный кран на место, предназначенное для проведения работ (технического обслуживания) |
| Установка пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25т на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |  |
| Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов | Наличие навыков и профессиональных знаний, связанных с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов |
| Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов, пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25т | Умение проводить внешний осмотр металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов, проверку на холостом ходу механизмов, устройств и приборов пневмоколесного крана |
| Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны работы пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25т | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить правильность установки ограждения и нанесения обозначения опасной зоны работы пневмоколесного крана |
| Управление механизмами пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов | Умение управлять механизмами пневмоколесного крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов |
| Осуществление контроля правильности строповки грузов | Наличие необходимых навыков и профессиональных знаний, позволяющих оценить правильность строповки грузов |
| Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т | Умение выполнять работы по проверке на холостом ходу механизмов, устройств и приборов пневмоколесных кранов |
| Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т | Умение выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию пневмоколесного крана в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкцией машиниста пневмоколесных кранов, а также мелкий ремонт крана |
| Выполнение мелкого ремонта пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т |  |
| Документальное оформление результатов осмотра | Правильное оформление документов по результатам своих действий |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими принадлежностями. |  |  |  |
| Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования |  |  |  |
| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |  |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, в том числе |  |  |  |
| грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми обоймами. В наличии должны |  |  |  |
| иметься индивидуальные средства защиты, а также средства измерений и наборы |  |  |  |
| необходимых инструментов. Возможно проведение практического этапа квалификационного |  |  |  |
| экзамена на подъемных сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с |  |  |  |
| заявителем) |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на технических |  |  |  |
| должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания подъемных сооружений |  |  |  |
| или не менее 3 лет в области подготовки и оценки соответствия (аттестации, сертификации) |  |  |  |
| персонала и специалистов. |  |  |  |
| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных мероприятий |  |  |  |
|  | Перед проведением практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |  |  |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации, соискатель и члены квалификационной |  |  |  |
| комиссии центра оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране |  |  |  |
| труда в организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |  |  |  |
| эксплуатирующей подъемное сооружение) |  |  |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание технологического процесса транспортировки грузов |  |  |  |
| 1 |  |  | Что запрещается машинисту крана при подъеме и перемещении грузов? Выберете правильные ответы. 1) Поднимать груз, находящийся в наклонном положении; 2) применять немаркированные грузозахватные приспособления; 3) поднимать груз, находящийся в таре, заполненной на уровне бортов; 4) подтаскивать груз по земле, рельсам при косом натяжении канатов; 5) подавать звуковой сигнал перед проведением каждой операции. |
| Знание требований к процессу подъема и транспортировки людей |  |  |  |
| 2 |  |  | В каких случаях разрешается поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми? 1) В случае если позволяет грузоподъемность крана; 2) разрешается при достаточном освещении в присутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ; 3) не разрешается; 4) допускается при наличии разрешения специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля и обязательном присутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ |
| Знание назначения, устройства, принципов действия, грузовых характеристик, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т |  |  |  |
| 3 | К основным параметрам пневмоколесных кранов относятся? 1) Грузоподъемность, вылет, высота подъема; глубина опускания; 2) грузоподъемность; вылет; пролет; высота подъема; глубина опускания; 3) грузоподъемность, вылет, высота подъем, глубина опускания, опорный контур 4) грузоподъемность, вылет, высота подъем, глубина опускания, опорный контур, опрокидывающий момент. |  |  |
| 4. | Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел (пневмоколесного крана Рис.1 в соответствии с названиями этих узлов (механизмов) Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. Стрела основная; Основная крюковая подвеска. Оголовок стрелы; Грузовые канаты. Телескопический упор; Канатные оттяжки грузового полиспаста. Поворотная часть; Полиспаст стрелы. Укосина двуногой стойки; Вспомогательная крюковая подвеска. Ходовая часть. Рис. 1 |
| Знание критериев работоспособности обслуживаемых пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |  |
| 5 | При каких дефектах не допускается к работе крюковая подвеска? 1) Раскручены гайки крюка, износ реборд блоков, износ ручья блоков, отсутствие устройств самоотвинчивания, износ зева крюка, отсутствие вращения деталей вокруг своей оси (блоки, крюк), выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка; 2) при любых дефектах работа разрешается; 3) Раскручены гайки крюка, износ зева крюка, выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка. |  |  |
| 6 | Какую перегрузку кранов не должен допускать ограничитель грузоподъемности? 1) Более чем на 10% 2) более чем на 15%; 3) более чем на 25%; 4) более чем на 50%. |  |  |
| Знание порядка передвижения пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т к месту и на месте производства работ |  |  |  |
| 7 | С какой скоростью допускается передвижение крана с грузом? 1) 5 км/ч. 2) 10 км/ч; 3) Устанавливается Руководством по эксплуатации крана; 4) Не допускается. |  |  |
| Знание границ опасной зоны при работе пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25т |  |  |  |
| 8 | Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее ___ от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более ___ осуществляются только по наряду-допуску. 1) 25 м, 42 В; 2) 30 м, 50 В; 3) 30 м, 36 В; |  |  |
| Знание технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые пневмоколесные краны грузоподъемностью свыше 25 т |  |  |  |
| 9 | С какой периодичностью проводится сезонное техническое обслуживание крана? 1) 1 раз в год; 2) в соответствии с указаниями специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации; 3) 2 раза в год; 3) 4 раза в год. |  |  |
| Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т |  |  |  |
| 10 | Если во время работы крана имели место авария или несчастный случай, то машинист крана должен: 1) Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ; 2) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая; 3) Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей; 4) Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора. |  |  |
| 11 | В каких случаях машинист крана обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ? 1) При приближении грозы, сильном ветре; 2) при недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз; 3) при температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана; 4) при наступлении обеденного перерыва или окончания смены. |  |  |
| Знание видов грузов и способов их строповки |  |  |  |
| 12 | В зависимости от формы и размеров грузы делятся на: 1) Габаритные и длинномерные; 2) Габаритные и негабаритные; 3) Тяжеловесные и габаритные. |  |  |
| Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |  |  |  |
| 13 | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта? 1) Передвинуть кран; 2) поднять стрелу; 3) передвинуть кран; 4) поднять груз или грузозахватный орган. |  |  |
| Знание признаков неисправностей механизмов и приборов пневмоколесных кранов грузоподъемностью свыше 25 т, возникающих в процессе работы |  |  |  |
| 14 | Что не относятся к неисправностям крюковой обоймы? 1) Износ зева крюка более 10%; 2) крюк не вращается; 3) траверса не вращается в отверстиях щек; 4) трещины, скол части реборды; 5) трещины на крюке, щеках и траверсе. |  |  |
| 15 | Что не относятся к неисправностям, вызывающим шум в редукторе механизма подъема?: 1) износ подшипников или шестерен; 2) недостачно смазки; 3) несоосность валов; 4) редуктор не закреплен. |  |  |
| Знание основных сведений по организации труда |  |  |  |
| 16 | За что несет ответственность машинист крана? (указать правильный ответ): 1) За ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных обязанностей - в пределах, определенных Федеральными нормами и правилами; 2) За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим гражданским и трудовым законодательством; 3) За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством. |  |  |
| Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |  |
| 17 | Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз? 1) промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы; 2) укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину; 3) накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаз; 4) вызывать скорую помощь. |  |  |
| 18 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) Только огнетушителем; 2) Только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) Только ведром с водой; 4) Огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения. |  |  |
| Знание порядка организации работ повышенной опасности |  |  |  |
| 19 | Что относится к предохранительным средствам, обеспечивающим безопасность работы на высоте? 1) лестницы и стремянки; 2) предохранительные пояса и страховочные канаты; 3) леса и подмости; 4) подвесные люльки. |  |  |
| Знание требований к порядку обслуживания пневмоколесных кранов |  |  |  |
| 20 | Где регистрируют результаты выполненных технических обслуживаний крана? 1) В паспорте крана; 2) в сменном (вахтенном) журнале; 3) в журнале учета технического обслуживания и ремонта; 4) в наряде-задании. |  |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |  |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Проверка наличия и исправности приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, указателя грузоподъемности, указателя наклона крана, сигнального прибора, ограничителя грузоподъемности), осмотр грузозахватного органа и съемного грузозахватного приспособления (стропы). Критерии оценки: 1 Полнота и точность проверочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) проведение осмотра не в полном объеме – минус 10 баллов.. в) необнаружение во время осмотра и опробования крана заданных неисправностей и недостатков – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра устройств, механизмов и приборов, проверки на холостом ходу механизмов, устройств и приборов пневмоколесного крана; 0 баллов/%. |
|  | 2. Подготовка крана к работе, начиная с запуска двигателя, до включения исполнительного механизма. Критерии оценки: 2. Полнота и точность работ по подготовке крана к работе (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 5 баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков установки пневмоколесного крана на место, предназначенное для проведения работ; 0 баллов/%. 3. Управление механизмами пневмоколесного крана при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов Критерии оценки: 3. Технически грамотное управление краном (максимальный балл); 40баллов/ 100%. Снижение за:. а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. б) неправильные и неуверенные действия – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков управления механизмами пневмоколесного крана; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х практических |
| --- | --- |
| работ. В каждом задании проверяются указанные для профессиональной |  |
| квалификации трудовые функции. Оценки выставляются по ходу выполнения |  |
| задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной системе). Максимальная сумма весов оцениваемых субкритериев может |  |
| составить 100 баллов. Практическая часть экзамена считается сданной, в случае |  |
| если соискатель продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в |  |
| положениях профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям по

| квалификации: | Машинист крана пневмоколесного, 4 уровень |
| --- | --- |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)